A02

Gemini said

这是一个非常硬核且具有极高落地价值的**“国产信创 + 工业视觉（AI-AOI）”赛题。由诚迈科技命题，核心考察的是OpenHarmony（鸿蒙）操作系统在工业边缘侧的实际应用能力**。

这个赛题不同于普通的“在电脑上跑个Python脚本识别图片”，它要求将算法部署在OpenHarmony系统上，并模拟工业流水线的实时检测场景。

以下是对该赛题的深度分析，包含核心难点拆解、技术架构建议及备赛策略：

1. 赛题核心解读：我们要解决什么问题？

一句话总结： 在国产OpenHarmony系统上，开发一套能跑在工厂生产线上的“电子眼”，它能一边盯着传送带上快速移动的家电，一边看清上面的能效标签贴没贴歪、字对不对、有没有破损，而且要在几毫秒内给出结果。

核心关键词（Keywords）：

- OpenHarmony： 这是比赛的灵魂。如果你的系统是跑在Windows或普通Linux上，大概率会低分甚至淘汰。必须展示OpenHarmony的特性（如分布式能力、软总线、NAPI调用等）。

- 能效标签： 检测对象。特征是：有文字（OCR）、有固定版式、反光材质（容易受光照影响）。

- 缺陷检测： 不仅是识别“是什么”，还要看“坏没坏”（污渍、褶皱、破损）。

- 实时性（Real-time）： 工业场景要求高FPS，不能卡顿。

2. 关键任务拆解与技术难点

根据任务书，系统需要完成以下三个维度的检测：

A. 内容识别（OCR & 校验）

- 任务： 读出标签上的能效等级（1级/2级）、耗电量数据、型号代码，并跟数据库里的标准值比对。

- 难点：

  - 运动模糊： 传送带在动，相机拍出来的字可能发虚。

  - 小目标检测： 标签上的字很小，对分辨率要求高。

  - 字符混淆： 比如把“8”看成“B”，把“0”看成“O”。

B. 缺陷检测（Segmentation/Detection）

- 任务： 找出气泡、褶皱、划痕、污渍。

- 难点：

  - 样本不平衡： 工业现场大部分是好品，坏品样本很少，这会导致模型训练困难（需要用GAN生成样本或做强数据增强）。

  - 特征细微： 褶皱在某些光线下几乎看不见，需要设计特殊的打光方案或高灵敏度算法。

C. 位置检测（Geometry）

- 任务： 标签贴歪了没有？位置偏了没有？

- 技术点： 关键点检测（Keypoint Detection）或 边缘检测。计算标签中心点与产品预设区域中心点的偏差角度和距离。

3. 建议的技术架构

为了满足“基于OpenHarmony”的要求，建议采用以下架构：

架构说明：

- 硬件层（Edge Device）：

  - 必须选用支持OpenHarmony的开发板（如：RK3588、Hi3516等高性能板卡，因为要跑AI）。

  - 工业相机：通过USB或网口连接开发板。

- 系统层（OS）：

  - OpenHarmony标准系统。

  - 驱动适配： 最难的一步。工业相机通常只提供Windows/Linux SDK，你可能需要自己移植驱动或使用UVC协议读取视频流。

- 算法层（AI Core）：

  - 框架： 推荐使用 MindSpore Lite（华为自研，与鸿蒙适配最好）或 TNN/MNN/NCNN（需移植到OHOS）。

  - 模型串联： YOLOv8（定位标签） -> CRNN/PaddleOCR（读文字） -> ResNet/U-Net（看缺陷）。

- 应用层（NAPI & UI）：

  - 使用 ArkTS 编写前端界面（显示实时画面、NG/OK结果）。

  - 使用 NAPI (Native API) 封装C++的AI推理能力供ArkTS调用。

4. 备赛策略与得分技巧

策略一：死磕 OpenHarmony 适配（决定生死）

- 痛点： 很多现成的Python代码在鸿蒙上跑不起来。

- 做法： 尽早确定开发板。不要在电脑上跑通了就觉得万事大吉，一定要在板子上跑通。评委主要看你的应用是不是真的基于OpenHarmony开发的，是否用到了鸿蒙的底层能力（如HDF驱动框架）。

策略二：模拟真实的工业环境（决定高分）

- 痛点： 实验室光线好，工厂光线乱。

- 做法：

  - 数据增强： 在训练数据里人为加入高斯噪声、亮度变化、旋转、遮挡。

  - 打光方案： 在演示视频里，如果能展示你们设计了专门的补光灯（光源），会显得非常专业。

  - 鲁棒性测试： 演示时故意用手电筒晃一下镜头，看系统会不会误判，如果稳得住，绝对加分。

策略三：精度不够，流程来凑（决定成败）

- 痛点： 99%的准确率很难达到。

- 做法： 引入**“二次校验”**逻辑。例如，OCR读出来的型号是“ABC-123”，先去数据库查有没有这个型号。如果没有，报错“未知型号”而不是硬读。利用校验位算法（如果有）来辅助判断。

策略四：界面与交互（决定印象）

- 做法： 工业软件的界面不需要花哨，但要直观。

  - 左边显示实时视频流，并在视频上画框（Bounding Box）。

  - 右边显示检测数据：型号、能效等级、耗电量。

  - 醒目的大字： 绿色的“PASS”或红色的“FAIL”。

  - 统计图表： 实时生成的良品率曲线。

5. 企业命题特别关注点（诚迈科技）

作为一家OS厂商，诚迈科技会特别关注：

- 系统流畅度： 在鸿蒙系统上，你的界面会不会卡顿？Video组件渲染是否流畅？

- 底层能力挖掘： 你是否只是把鸿蒙当Android用？有没有尝试用到鸿蒙的分布式软总线？（例如：检测相机是一个设备，报警器是另一个鸿蒙设备，检测到缺陷时，报警器自动响）。

- 工程化水平： 代码规范、文档完整性（需求、设计、测试报告）。

总结

这是一个全栈工程题。 不要沉迷于调优AI模型的参数（比如把准确率从98.5%提到98.6%），而要花更多时间在 OpenHarmony板端部署、相机驱动调试、C++与ArkTS的交互（NAPI） 上。

给团队的建议： 分工要明确。

- 1人负责硬件与OS（刷机、配环境、调相机驱动）。

- 1人负责AI模型训练与转码（训练PyTorch模型 -> 转MindSpore/ONNX -> 部署）。

- 1人负责应用开发（ArkTS界面、业务逻辑、数据库）。

演示视频的剧本： 拿一个贴了标签的纸箱子，在摄像头前快速划过（模拟传送带），屏幕瞬间显示“PASS”；然后拿一个贴歪了或者用笔画了一道的标签划过，屏幕瞬间变红报警显示“FAIL”。这种直观的演示最能打动评委。